- Техническое задание на поставку специализированных

- автомобилей МАВР

- Техническое задание на аварийно-ремонтную машину МАВР на шасси Газель NEXT

Количество – 2 шт.

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1.	Аварийно-ремонтная машина (МАВР) предназначена для проведения ремонтно-восстановительных работ на системах тепловодоснабжения.

1.2.	Аварийно-ремонтная машина состоит из шасси автомобиля Газель NEXT со сдвоенной кабиной, бензиновым двигателем и кузова-фургона с оборудованием.

1.3.	Аварийно-ремонтная машина предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ).

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.	Масса перевозимого груза – 0,8 т. Количество перевозимых людей – 7, включая водителя.

2.2.	Габаритные размеры кузова-фургона (ДхШхВ) не более (мм) - 3000х2100х1900.

2.3.	Кузов-фургон должен быть водонепроницаемым, с термоизоляцией из ППУ.

2.4.	Кузов-фургон разделен на 2 отсека: отсек электроагрегата и отсек для оборудования.

2.5.	Система световой сигнализации кузова-фургона состоит из передних и задних габаритных фонарей W5W.

Освещение: основное - от электростанции 220В – 2 плафона и аварийное - от бортовой сети автомобиля 4 плафона.

2.6.	Кузов-фургон оборудовать заземлением в виде металлического штыря длиной не менее 1,5м с заземляющим проводом ПВ6 3 сечением 16х1 и длиной 40м в прозрачной изоляции.

2.7.	Состав оборудования кузова-фургона.

2.7.1.	Отсек электроагрегата:

- электроагрегат JCB G13QX US в шумозащитном кожухе, ультра тихий (уровень шума на расстоянии 7м не более 54 дБ), установлен поперек оси автомобиля, мощность 10,6 кВт, с выносным пультом (установить в распределительном щите). На кожухе электроагрегата в местах забора воздуха установить быстросъемные сетки для защиты от пуха и листвы. Установить предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости;

- распределительный щит для обеспечения собственных нужд МАВРа и подключения возимого оборудования с розетками Mennekes на 12В – 1 шт., 220В (16А) – 2 шт., 380В(16А) – 2 шт., 380В(25А) ) – 1 шт. Установить УЗО. Дверь отсека на внутренних штанговых запорах из нержавеющего металла, открывается вверх с фиксаторами на газовых амортизаторах;

- все розетки укомплектовать ответными вилками;

- холодильник объемом не менее 30л (24/220В);

- умывальник с подогревом воды;

- термопот (3л);

- печь СВЧ (20 литров);

2.7.2.	Отсек для оборудования:

- вентилируемые отсеки для размещения газовых баллонов (1 шт. – кислород, 1 шт. – ацетилен);

- стеллаж из трубы 40х40, полки толщиной 3 мм из оцинкованного металла с ящиками и дверцами для хранения оборудования;

- сварочный аппарат ДС 250.33 с пультом ДУ - 1 шт.;

- кабель сварочный КГ 1х 25 мм² – 2 шт. по 40м;

- арматура кабельная в пластиковом корпусе с изолированными ручками (Alpenbox АК-2ТРМ) с понижающим трансформатором на 12В (розетки Mennekes, 380В (16А) - 2шт., 380В(32А) – 1 шт., 220В (16А) – 2 шт., 12В – 1 шт. c ответными вилками) с кабелем КГ 5х10 мм² - 50м

- рукава для газоплазменных работ по ГОСТ 9356-75 на катушках:

- для кислорода – класс III, цвет синий ø 9мм, длина 40м, 1 шт.

- для ацетилена – класс I цвет красный ø 9мм, длина 40м, 1 шт.;

- оцинкованная тренога для дорожных знаков ЦТТМ – 1 шт.;

- переносная осветительная мачта JCB 4х50/1 с червячным приводом подъема секций, 4-мя светодиодными прожекторами и кабелем длиной 50м – 2 шт.;

- светильник взрывозащищенный переносной СВП-Л.НАК.50-УХЛ1 на 12В;

- катушка переносная с кабелем ПВС 3х2,5 длиной 50 м с металлическими щеками;

- кассета из нержавеющего металла на 5 ячеек для перевозки дорожных знаков с дорожными знаками: «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Сужение дороги справа», «Сужение дороги слева», «Ограничение скорости 30 км/ч», выполненными на желтом фоне;

- знак «объезд препятствия» со светодиодами – 2 шт., диаметром – 700 мм, на светоотражающем щите размером 900х900 мм (ГОСТ Р 52290-2004) предусмотреть розетки для подключения и кронштейны крепления знаков на внутренней и наружной стороне створок задней двери фургона. Изготовить кассету для их хранения;

- средства защиты от поражения электрическим током: диэлектрические перчатки -2 пары, коврик заземления -2 шт., боты диэлектрические -1 пара, плакаты с запрещающими знаками -1 комплект, лента ограждения 200м - 1 шт.;

- огнетушитель ОП-5 с держателем;

- шарнирная лестница-трансформер 4х4 (4м);

- средний слесарный набор инструмента и инструментальный ящик;

- инструмент водителя.

3.	КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.	Кузов-фургон состоит из основания, крыши, передней, задней и боковых  сэндвич–панелей толщиной 40 мм, изготовленных по технологии TermoMAX, без применения пенополистирола (пенопласта). Внутренний изотермический слой – пенополиуретан. В панелях, перегородках и полу не допускается применение пенополистирола (пенопласта).

3.2.	Основание должно быть выполнено из продольных и поперечных балок, соединенных методом холодной клепки без применения сварных соединений, с настланным полом. Основание должно крепиться к шасси автомобиля с помощью стремянок и болтовых соединений.

3.3.	Выполнить усиление заднего моста для обеспечения перевозки 7 человек и 0,8 т массы перевозимого груза.

3.4.	Крышу фургона усилить профилем и закрепить  его со стенами. Крыша фургона должна выдерживать нагрузку не менее 50 кг на кв. метр.

3.5.	Боковые двери в отсек электроагрегата: по правому борту 2-х створчатая распашная, по левому борту – одностворчатая распашная с жалюзи вентиляции модели SRC с приводом.

3.6.	В задней панели фургона — распашная двухстворчатая дверь во весь проем на внутренних штангах Lombardi, которая в открытом состоянии должна обеспечивать проем не менее 1600 мм. Угол открытия створок двери – 2700 , 1800 и 900  с фиксацией.

3.7.	Двери фургона оборудовать нержавеющими замками высокой надежности ZF, имеющими единый ключ, нержавеющей внутренней врезной фурнитурой. Предусмотреть в дверях и стенках фургона закладные элементы для обеспечения надежного крепления кронштейнов на заклепках.

3.8.	Створки дверей должны быть оборудованы резиновыми уплотнителями. Все проемы должны быть выполнены из нержавеющего металла.

3.9.	В свободных проемах под днищем фургона по бокам разместить не менее 2-х металлических багажных ящика максимально возможных размеров для сварочного кабеля и других принадлежностей из оцинкованного металла 3 мм, усилить ребрами жесткости. Дверки ящиков на внутренних штангах LOMBARDI укомплектовать замками, имеющими единый ключ.

3.10.	Отсек электроагрегата оборудовать системой удаления отработанных газов (выхлопную трубу оборудовать ограждением) и системой подачи воздуха для исключения подсасывания входных дверей отсека. Оборудовать электроагрегат теплоотводящим кожухом.

3.11.	Наружные поверхности кузова-фургона - оцинкованный лист толщиной 1 мм. Внутренние поверхности – оцинкованный лист толщиной 0,8 мм. Перегородка между отсеками глухая. Внутреннее обрамление в отсеках – нержавеющий уголок. Каркас наружного обрамления фургона выполнить в виде широкого углового скругленного анодированного профиля толщиной не менее 3,2мм и радиусом скругления  40мм.

3.12.	Обеспечить свободный доступ к пробке слива масла из картера двигателя. Заливную горловину топливного бака электростанции вывести к горловине топливного бака автомобиля.

3.13.	Крепление на гайках барашках газовых баллонов должно обеспечивать их быструю замену. Предусмотреть отверстия в полу фургона для прохода газовых шлангов на пластиковых втулках.

3.14.	На период транспортировки все агрегаты и отдельные узлы должны быть надежно закреплены.

3.15.	Внутреннюю проводку внутри кузова-фургона выполнить по схеме с изолированной нейтралью (IT), с постоянным контролем изоляции (контроль изоляции не должен быть основан на контроле не симметрии напряжений).

Для обеспечения питания электроустановок имеющих схему с глухо заземлённой нейтралью (TN-S), нейтраль генератора должна быть соединена с корпусом (рамой) электроагрегата и с заземляющим устройством. Контроль изоляции при этом должен быть выведен из работы.

Переключение между режимами работы нейтрали должно производится ручными органами управления (без проведения электромонтажных работ).

3.16.	Электроагрегат JCB G13QX US, сварочный аппарат ДС 250.33 и другие электрические агрегаты должны иметь надежное заземление в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Все кабели внутренней разводки должны быть в металлических (пол) и пластиковых коробах.

3.17.	Укомплектовать автомобиль:

- перечнем оборудования, инструмента и приспособлений;

- общей электрической схемой;

- инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности;

- протоколом проверки уровня шума (звукового давления) на расстоянии 7м от работающего под нагрузкой в закрытом состоянии;

- паспортами и сертификатами на установленное оборудование;

- одобрением типа транспортного средства на машину аварийно-ремонтную;

- сертификат НАКС на сварочный аппарат;

- паспортом транспортного средства.

3.18.	На внутренней стороне створок электрического шкафа выполнить однолинейную расчетную схему с указанием элементов защиты номинальных нагрузок и сечения проводов.

3.19.	Оснастить автомобиль:

-	двумя противооткатными упорами и держателями для них;

-	звуковым сигналом при движении задним ходом;

3.20.	Кабину автомобиля и наружные поверхности кузова-фургона окрасить в цвет RAL 5015 с нанесением логотипа ПАО «МОЭК» на двери кабины и борта фургона, согласно Книге фирменного стиля методом окраски или наклейки (приложение).

3.21. Год выпуска — 2017.

- Техническое задание на автомобиль МАВР на шасси КАМАЗ с ПЭС 33 кВт в шумозащитном исполнении

Количество – 5 шт.

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1.	Аварийно-ремонтная машина (МАВР) предназначена для проведения ремонтно-восстановительных работ на системах тепловодоснабжения.

1.2.	Аварийно-ремонтная машина состоит из шасси автомобиля КАМАЗ 43253 с дизельным двигателем и кузова-фургона с оборудованием. Обеспечивает перевозку 7 человек, в том числе 3 человека, включая водителя, в кабине и 4 человека в бытовом отсеке кузова-фургона.

1.3.	Аварийно-ремонтная машина предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ).

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.	Масса перевозимого груза – 2,0 т. Колесная база 4200 мм. Количество перевозимых людей – 7, в том числе 3 человека (включая водителя) в кабине и 4 человека в бытовом отсеке кузова-фургона.

2.2.	Габаритные размеры кузова-фургона (ДхШхВ) не более мм : 4300х2500х2000.

2.3.	Кузов-фургон должен быть водонепроницаемым, с термоизоляцией из ППУ.

2.4.	Кузов-фургон разделен на 2 отсека: отсек для бригады (длина не более 1300 мм) и отсек электроагрегата.

2.5.	Система световой сигнализации кузова-фургона состоит из передних и задних габаритных фонарей W5W.

Освещение: основное - от электростанции 220В – 3 плафона и аварийное - от бортовой сети автомобиля – 6 плафонов.

2.6.	Кузов-фургон оборудовать заземлением в виде металлического штыря длиной не менее 1,5м с заземляющим проводом ПВ6 3 сечением 25х1 и длиной 40м прозрачной изоляции.

2.7.	Состав оборудования кузова-фургона.

2.7.1.	Отсек для бригады:

- столик откидной;

- диван рундук мягкий (1800 мм) – 1 шт;

- четыре ремня безопасности;

- холодильник термоэлектрический объемом 45л (24/220В);

- умывальник с подогревом воды;

- термопот (5л);

- тумба с ящиками и стеллажом для СВЧ и термопота из алюминиевой трубы и квинтета;

- печь СВЧ (20 литров) с полкой;

- дизельный отопитель Webasto EVO 55 (разместить в рундуке, установить ограждение);

- переговорное устройство КК-5 с регулятором;

- бокс Mennekes с розетками E-201(220в) и защитой АВВ;

- устройство ЭУ-01(согласно требований приказа МВД РФ по оснащению фургона для перевозки людей);

- огнетушитель ОУ-5 с держателем;

- ящик под медицинскую аптечку;

- окно раздвижное(600х800) с изотермическими стеклами, автобусное;

- люк аварийно-вентиляционный.

2.7.2.	Отсек электроагрегата:

- электроагрегат JCB G45QX US в шумозащитном кожухе, ультра тихий (уровень шума на расстоянии 7м не более 54 дБ), мощность 33,4 кВт (с выносным дублирующим пультом JCB SP-RS, смонтированном во внешнем распределительном щите), установлен поперек оси автомобиля. На кожухе электроагрегата в местах забора воздуха установить быстросъемные сетки для защиты от пуха и листвы. Установить предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости;

- жалюзи вентиляции электроагрегата модели SRS с приводом (по левому борту);

- вентилируемый отсек для размещения газовых баллонов (1 шт. – кислород, 1 шт. – ацетилен);

- шкаф-стеллаж 1200х1800 из нержавеющего металла толщиной 3 мм для хранения оборудования, с ящиками для рукавов и фиксаторами на дверях;

- на стенах, в местах свободного доступа, разместить не менее 3-х катушек для навешивания кабелей;

- распределительный щит внутри отсека для обеспечения собственных нужд МАВРа и подключения возимого оборудования с розетками Mennekes на 12В – 1 шт., 220В (16А) – 2 шт., 380В(16А) – 2 шт. Установить УЗО и автоматы АВВ;

- распределительный щит внешний (по правому борту) для подключения возимого оборудования с розетками Mennekes на 12В – 1 шт., 220В (16А) – 1 шт., 380В(25А) – 2 шт., 380В(32А) – 3 шт. Установить УЗО и автоматы АВВ. Дверь отсека на внутренних штанговых запорах из нержавеющего металла, открывается вверх с фиксаторами на газовых амортизаторах;

- все розетки укомплектовать ответными вилками;

- предусмотреть отдельный ввод от внешнего источника питания на 63А, вилка настенная Mennekes;

- кабель для подключения электропитания от внешнего источника КГ 5х16 мм² - 50м и ошиновкой под болтовое соединение и кабельной розеткой Mennekes;

- Конструкция распределительных щитов должна обеспечивать возможность подключения их от электроагрегата МАВРа или внешнего источника питания через перекидной рубильник АВВ 63А. При этом должна быть исключена возможность одновременного включения от разных источников электропитания.

- сварочный аппарат ДС 250.33 - 2 шт. с наконечниками для сварочного кабеля. Предусмотреть в боковой стенке фургона лючок на внутреннем штанговом запоре из нержавеющего металла, для обеспечения доступа к панелям управления сварочных аппаратов снаружи;

- насосный агрегат ГНОМ-40/25Т с верхним расположением напорного патрубка, для горячей воды - 1 шт. (предусмотреть место хранения);

- насосный агрегат ГНОМ-10/10Т с верхним расположением напорного патрубка, для горячей воды – 1 шт. (предусмотреть место хранения);

- водоотливные рукава «латексированные» с головками ГР d51 х L20м – 3 шт., d76 х L20м – 3 шт.;

- дымосос для коллекторов ДПС-7М(Т) с проводом и комплектом рукавов – 2 шт.;

- вентилятор ВО-0,6-300-6,3 с проводом 5х2,5 длина 20м;

- кабель сварочный КГ 1х 35 мм² – 4 шт. по 50м;

- арматура кабельная в пластиковом корпусе с изолированными ручками (Alpenbox АК-2ТРМ) с понижающим трансформатором на 12В (розетки Mennekes, 380В (16А) – 4 шт., 380В(32А) – 1 шт., 220В (16А) – 2 шт., 12В – 1 шт. c ответными вилками) с кабелем КГ 5х10 мм² - 50м – 2 шт.;

- рукава для газоплазменных работ по ГОСТ 9356-75 на катушках:

- для кислорода – класс III, цвет синий ø 9мм, длина 40м, 1 шт.

- для ацетилена – класс I цвет красный ø 9мм, длина 40м, 1 шт.;

- тренога для дорожных знаков ЦТТМ – 1 шт.;

- переносная осветительная мачта JCB 4х50/1  с червячным приводом подъема секций, 4-мя светодиодными прожекторами и кабелем длиной 50м – 2 шт.;

- светильник взрывозащищенный переносной СВП-Л.НАК.50-УХЛ1 на 12В;

- катушка переносная с кабелем ПВС 3х2,5 длиной 50 м с металлическими щеками;

- кассета из нержавеющего металла на 5 ячеек для перевозки дорожных знаков (на левой створке задней двери) с дорожными знаками: «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Сужение дороги справа», «Сужение дороги слева», «Ограничение скорости 30 км/ч», выполненными на желтом фоне ;

- знак «объезд препятствия» со светодиодами – 2 шт., диаметром – 700 мм, на светоотражающем щите размером 900х900 мм (ГОСТ Р 52290-2004), предусмотреть розетки для подключения и кронштейны крепления знаков на внутренней и наружной стороне створок задней двери фургона. Изготовить кассету для их хранения;

- средства защиты от поражения электрическим током: диэлектрические перчатки -2 пары, коврик заземления -2 шт., боты диэлектрические -1 пара, плакаты с запрещающими знаками -1 комплект, лента ограждения 200м - 1 шт. Предусмотреть в отсеке штатное место для их хранения;

- огнетушитель ОП-5 с держателем;

- шарнирная лестница-трансформер 4х4 (4м);

- лопаты совковые 2 шт., штыковые 2 шт., ломы 2 шт., топор, кувалды 1500гр и 3000гр, (лопаты разместить на задних дверях фургона), средний слесарный набор инструмента и инструментальный ящик;

- инструмент водителя.

3.	КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.	Кузов-фургон состоит из основания, крыши, передней, задней и боковых  сэндвич–панелей толщиной 40 мм, изготовленных по технологии TermoMAX, без применения пенополистирола (пенопласта). Внутренний изотермический слой – пенополиуретан. В панелях, перегородках и полу не допускается применение пенополистирола (пенопласта).

3.2.	Основание должно быть выполнено из продольных и поперечных балок, соединенных методом холодной клепки без применения сварных соединений, с настланным полом. Основание должно крепиться к шасси автомобиля с помощью стремянок и болтовых соединений.

Настил пола фургона:

отсек электроагрегата - черный рифленый металл толщиной не менее 3-х мм, от отсека для размещения газовых баллонов до задней двери настелить транспортерную ленту;

бытовой отсек - автолин.

3.3.  Крышу фургона усилить профилем и закрепить  его со стенами. Крыша фургона должна выдерживать нагрузку не менее 50 кг на кв. метр.

3.4.	Боковые двери по правому борту – 2 шт. (с окном, с нержавеющим поручнем L=500 мм, замком высокой надежности ZF), одна в отсек бригады (дверь со скругленными углами, окном, ригельным трехсторонним замком, по контуру на губчатом уплотнителе, закрывается в рамку, должна иметь возможность открывания изнутри), а другая в отсек электроагрегата (в двери разместить жалюзи вентиляции электроагрегата модели SRS с приводом). Двери оборудовать нержавеющим поручнем L=500 мм, замком высокой надежности ZF, нержавеющей внутренней врезной фурнитурой.

Угол открытия дверей – 1800 с фиксацией. Входы в отсеки бригады и электроагрегата должны быть оборудованы выдвижными лестницами. Двери должны иметь возможность открывания из отсеков.

По левому борту, напротив электроагрегата - жалюзи вентиляции модели SRS с приводом и защитной нержавеющей решеткой.

3.5.	В задней панели фургона — распашная усиленная двухстворчатая дверь во весь проем на наружных штангах Lombardi, которая в открытом состоянии должна обеспечивать проем не менее 1900 мм. Угол открытия створок двери – 2700 , 1800 и 900  с фиксацией. Вход должен быть оборудован приставной лестницей из алюминия и нержавеющим поручнем.

3.6.	Двери фургона укомплектовать замками, имеющими единый ключ. Предусмотреть в дверях и стенках фургона закладные элементы для обеспечения надежного крепления кронштейнов на заклепках.

3.7.	Створки дверей должны быть оборудованы резиновыми уплотнителями. Все проемы должны быть выполнены из нержавеющего металла.

3.8.	В свободных проемах под днищем фургона по бокам разместить не менее 3-х металлических багажных ящика для сварочного кабеля и других принадлежностей из оцинкованного металла 3 мм, усилить ребрами жесткости. Дверки ящиков на внутренних штангах LOMBARDI укомплектовать замками, имеющими единый ключ.

Изготовить ящик комбинированный для хранения насосов ГНОМ из нержавеющего металла.

3.9.	Под днищем кузова-фургона между опорными балками разместить контейнер из оцинкованного металла толщиной не менее 3 мм, для перевозки труб длиной не менее 3 п.м. и диаметром до 150 мм.

3.10.	Отсек электростанции оборудовать системой удаления отработанных газов (выхлопную трубу оборудовать ограждением) и системой подачи воздуха для исключения подсасывания входных дверей отсека. Оборудовать электроагрегат теплоотводящим кожухом.

3.11.	Наружные поверхности кузова-фургона - оцинкованный лист толщиной 1 мм. Внутренние поверхности – комбинированные: отсек для бригады - ламинированная фанера 9 мм (темных оттенков) с отбортовкой алюминием 3,2 мм на высоте 400 мм от пола; а отсек электроагрегата - оцинкованный лист толщиной 0,8 мм. Перегородка между отсеками глухая, ламинированная с пенополиуретановым утеплителем. Внутреннее обрамление в отсеках – нержавеющий уголок. Каркас наружного обрамления фургона выполнить в виде широкого углового скругленного оцинкованного профиля толщиной не менее 3,2мм и радиусом скругления  40мм.

3.12.	Обеспечить свободный доступ к пробке слива масла из картера двигателя. Заливную горловину топливного бака электростанции вывести к горловине топливного бака автомобиля.

3.13.	Крепление на гайках барашках газовых баллонов должно обеспечивать их быструю замену. Предусмотреть отверстия в полу фургона для прохода газовых шлангов на пластиковых втулках.

3.14.	На период транспортировки все агрегаты и отдельные узлы должны быть надежно закреплены.

3.15.	Внутреннюю проводку внутри кузова-фургона выполнить по схеме с изолированной нейтралью (IT), с постоянным контролем изоляции (контроль изоляции не должен быть основан на контроле не симметрии напряжений).

Для обеспечения питания электроустановок имеющих схему с глухо заземлённой нейтралью (TN-S), нейтраль генератора должна быть соединена с корпусом (рамой) электроагрегата и с заземляющим устройством. Контроль изоляции при этом должен быть выведен из работы.

Переключение между режимами работы нейтрали должно производится ручными органами управления (без проведения электромонтажных работ).

3.16.	Электроагрегат JCB G45QX US, сварочные аппараты ДС 250.33 и другие электрические агрегаты должны иметь надежное заземление в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Все кабели внутренней разводки должны быть в металлических (пол) и пластиковых коробах.

3.17.	Укомплектовать автомобиль:

- перечнем оборудования, инструмента и приспособлений;

- общей электрической схемой;

- инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности;

- паспортами и сертификатами на установленное оборудование;

- протоколом проверки уровня шума (звукового давления) на расстоянии 7м от работающего под нагрузкой в закрытом состоянии;

- одобрением типа транспортного средства на машину аварийно-ремонтную с возможностью перевозки людей в  отсеке для бригады;

- сертификатами НАКС на сварочные аппараты;

- паспортом транспортного средства.

3.18.	На внутренней стороне створок электрических шкафов выполнить однолинейную расчетную схему с указанием элементов защиты номинальных нагрузок и сечения проводов.

3.19.	Оснастить автомобиль:

- двумя противооткатными упорами и держателями для них;

- звуковым сигналом при движении задним ходом;

- фаркопом крюк-петля и выводом для подключения электрооборудования прицепа;

- предпусковым подогревателем;

- гнездом прикуривателя в кабине водителя с подключением к электрической сети автомобиля.

3.20.	Кабину автомобиля и наружные поверхности кузова-фургона окрасить в цвет RAL 5015 с нанесением логотипа ПАО «МОЭК» на двери кабины и борта фургона, согласно Книге фирменного стиля (приложение).

3.21. Год выпуска - 2017.

- Техническое задание на автомобиль МАВР на шасси КАМАЗ с ПЭС 64 кВт в шумозащитном исполнении

Количество – 4 шт.

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1.	Аварийно-ремонтная машина (МАВР) предназначена для проведения ремонтно-восстановительных работ на системах тепловодоснабжения.

1.2.	Аварийно-ремонтная машина состоит из шасси автомобиля КАМАЗ 43253 с дизельным двигателем и кузова-фургона с оборудованием. Обеспечивает перевозку 7 человек, в том числе 3 человека, включая водителя, в кабине и 4 человека в бытовом отсеке кузова-фургона.

1.3.	Аварийно-ремонтная машина предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ).

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.	Масса перевозимого груза – 3,0 т. Колесная база 4200 мм. Количество перевозимых людей – 7, в том числе 3 человека (включая водителя) в кабине и 4 человека в бытовом отсеке кузова-фургона.

2.2.	Габаритные размеры кузова-фургона (ДхШхВ) мм : 5450х2500х2100.

2.3.	Кузов-фургон должен быть водонепроницаемым, с термоизоляцией из ППУ.

2.4.	Кузов-фургон разделен на 2 отсека: отсек для бригады (длина не более 1300 мм) и отсек электроагрегата.

2.5.	Система световой сигнализации кузова-фургона состоит из передних и задних габаритных фонарей W5W.

Освещение: основное - от электростанции 220В – 3 плафона и аварийное - от бортовой сети автомобиля – 6 плафонов.

2.6.	Кузов-фургон оборудовать заземлением в виде металлического штыря длиной не менее 1,5м с заземляющим проводом сечением ПВ6 3 25х1 и длиной 40м в прозрачной изоляции.

2.7.	Состав оборудования кузова-фургона.

2.7.1.	Отсек для бригады:

- столик откидной;

- диван рундук мягкий (1800 мм) – 1 шт;

- четыре ремня безопасности;

- холодильник термоэлектрический объемом 45л (24/220В);

- умывальник с подогревом воды;

- термопот (5л);

- тумба с ящиками и стеллажом для СВЧ и термопота из алюминиевой трубы и квинтета;

- печь СВЧ (20 литров) с полкой;

- дизельный отопитель Webasto EVO 55 (разместить в рундуке, установить ограждение);

- переговорное устройство КК-5 с регулятором;

- бокс Mennekes с 6 розетками E-201(220В и 12В) и защитой АВВ;

- устройство ЭУ-01(согласно требований приказа МВД РФ по оснащению фургона для перевозки людей);

- огнетушитель ОУ-5 с держателем;

- ящик под медицинскую аптечку;

- окно раздвижное(600х800) с изотермическими стеклами, автобусное;

- люк аварийно-вентиляционный.

2.7.2.	Отсек электроагрегата:

- электроагрегат JCB G90QX US в шумозащитном кожухе, ультра тихий (уровень шума на расстоянии 7м не более 54 дБ), мощность 65 кВт (с выносным дублирующим пультом, смонтированном во внешнем распределительном щите), установлен вдоль оси автомобиля. На кожухе электроагрегата в местах забора воздуха установить быстросъемные сетки для защиты от пуха и листвы. Установить предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости;

- вентилируемый отсек для размещения газовых баллонов (2 шт. – кислород, 1 шт. – ацетилен);

- шкаф-стеллаж 1200х1800 из нержавеющего металла толщиной 3 мм для хранения оборудования, с ящиками для рукавов и фиксаторами на дверях;

- на стенах, в местах свободного доступа, разместить не менее 3-х катушек для навешивания кабелей;

- распределительный щит внутри отсека для обеспечения собственных нужд МАВРа и подключения возимого оборудования с розетками Mennekes (5-ти штырьковые) на 12В – 1 шт., 220В (16А) – 2 шт., 380В(16А) – 2 шт. Установить УЗО и автоматы АВВ;

- распределительный щит внешний (по правому борту) для подключения возимого оборудования с розетками Mennekes (5-ти штырьковые) на 12В – 1 шт., 220В (16А) – 1 шт., 380В(25А) – 2 шт., 380В(32А) – 2 шт., 380В(63А) – 2 шт. Установить УЗО и автоматы АВВ. Дверь отсека на внутренних штанговых запорах из нержавеющего металла, открывается вверх с фиксаторами на газовых амортизаторах;

- все розетки и силовые кабели укомплектовать ответными вилками;

- предусмотреть отдельный ввод от внешнего источника питания на 63А, вилка настенная Mennekes;

- предусмотреть отдельный вывод от генератора с автоматом на 125А для подключения полной нагрузки к внешним потребителям с использованием болтовых соединений после автомата;

- кабель для подключения электропитания от внешнего источника КГ 5х25 мм² - 50м и ошиновкой под болтовое соединение и кабельной розеткой Mennekes;

Конструкция распределительных щитов должна обеспечивать возможность подключения их от электроагрегата МАВРа или внешнего источника питания через перекидной рубильник АВВ 125А. При этом должна быть исключена возможность одновременного включения от разных источников электропитания.

- сварочный аппарат ДС 250.33 - 2 шт. с наконечниками для сварочного кабеля. Предусмотреть в боковой стенке фургона лючок на внутреннем штанговом запоре из нержавеющего металла, для обеспечения доступа к панелям управления сварочных аппаратов снаружи;

- насосный агрегат ГНОМ-40/25Т с верхним расположением напорного патрубка, для горячей воды - 1 шт. (предусмотреть место для хранения);

- насосный агрегат ГНОМ-10/10Т с верхним расположением напорного патрубка, для горячей воды – 1 шт. (предусмотреть место для хранения);

- водоотливные рукава «латексированные» с головками ГР d51 х L20м – 3 шт., d76 х L20м – 3 шт.;

- дымосос для коллекторов ДПС-7М(Т) с проводом и комплектом рукавов – 2 шт.;

- вентилятор ВО-0,6-300-6,3 с проводом 5х2,5 длина 20м;

- кабель сварочный КГ 1х 35 мм² – 4 шт. по 50м;

- арматура кабельная в пластиковом корпусе с изолированными ручками (Alpenbox АК-2ТРМ) с понижающим трансформатором на 12В (розетки Mennekes, 380В (16А) - 4шт., 380В(32А) – 1 шт., 220В (16А) – 2 шт., 12В – 1 шт. c ответными вилками) с кабелем КГ 5х10 мм² - 50м – 2 шт;

- рукава для газоплазменных работ по ГОСТ 9356-75 на катушках:

- для кислорода – класс III, цвет синий ø 9мм, длина 40м, 1 шт.

- для ацетилена – класс I цвет красный ø 9мм, длина 40м, 1 шт.;

- оцинкованная тренога для дорожных знаков ЦТТМ – 1 шт.;

- переносная осветительная мачта JCB 4х50/1 с червячным приводом подъема секций, 4-мя светодиодными прожекторами и кабелем длиной 50м – 2 шт.;

- светильник взрывозащищенный переносной СВП-Л.НАК.50-УХЛ1 на 12В;

- катушка переносная с кабелем ПВС 3х2,5 длиной 50 м с металлическими щеками;

- кассета из нержавеющего металла на 5 ячеек для перевозки дорожных знаков (на левой створке задней двери) с дорожными знаками: «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Сужение дороги справа», «Сужение дороги слева», «Ограничение скорости 30 км/ч», выполненными на желтом фоне;

- знак «объезд препятствия» со светодиодами – 2 шт., диаметром – 700 мм, на светоотражающем щите размером 900х900 мм (ГОСТ Р 52290-2004) предусмотреть розетки для подключения и кронштейны крепления знаков на внутренней и наружной стороне створок задней двери фургона. Изготовить кассету для их хранения;

- средства защиты от поражения электрическим током: диэлектрические перчатки -2 пары, коврик заземления -2 шт., боты диэлектрические -1 пара, плакаты с запрещающими знаками -1 комплект, лента ограждения 200м - 1 шт. Предусмотреть в отсеке штатное место для их хранения;

- огнетушитель ОП-5 с держателем;

- шарнирная лестница-трансформер 4х4 (4м);

- лопаты совковые 2 шт., штыковые 2 шт., ломы 2 шт., топор, кувалды 1500гр и 3000гр, (лопаты разместить на задних дверях фургона), средний слесарный набор инструмента и инструментальный ящик;

- инструмент водителя.

3.	КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.	Кузов-фургон состоит из основания, крыши, передней, задней и боковых  сэндвич–панелей толщиной 40 мм, изготовленных по технологии TermoMAX, без применения пенополистирола (пенопласта). Внутренний изотермический слой – пенополиуретан. В панелях, перегородках и полу не допускается применение пенополистирола (пенопласта).

3.2.	Основание должно быть выполнено из продольных и поперечных балок, соединенных методом холодной клепки без применения сварных соединений, с настланным полом. Основание должно крепиться к шасси автомобиля с помощью стремянок и болтовых соединений.

Настил пола фургона:

отсек электроагрегата - черный рифленый металл толщиной не менее 3-х мм, от отсека для размещения газовых баллонов до задней двери настелить транспортерную ленту;

бытовой отсек - автолин.

3.3.	Крышу фургона усилить профилем и закрепить  его со стенами. Крыша фургона должна выдерживать нагрузку не менее 50 кг на кв. метр.

3.4.	По правому борту в отсек бригады дверь со скругленными углами, окном, ригельным трехсторонним замком, по контуру на губчатом уплотнителе, закрывается в рамку, должна иметь возможность открывания изнутри.

По левому борту, напротив электроагрегата - распашная двухстворчатая дверь на внутреннем штанговом запоре. В каждой створке разместить жалюзи вентиляции модели SRS с приводом и защитной нержавеющей решеткой.

Двери оборудовать нержавеющими поручнями L=500 мм и замками высокой надежности ZF, нержавеющей внутренней врезной фурнитурой.

Угол открытия дверей – 1800 с фиксацией. Входы в отсеки бригады и электроагрегата должны быть оборудованы выдвижными лестницами.

3.5.	В задней панели фургона — распашная усиленная двухстворчатая дверь во весь проем на наружных штангах Lombardi, которая в открытом состоянии должна обеспечивать проем не менее 1900 мм. Угол открытия створок двери – 2700 , 1800 и 900  с фиксацией. Вход должен быть оборудован приставной лестницей из алюминия и нержавеющим поручнем.

3.6.	Двери фургона укомплектовать замками, имеющими единый ключ. Предусмотреть в дверях и стенках фургона закладные элементы для обеспечения надежного крепления кронштейнов на заклепках.

3.7.	Створки дверей должны быть оборудованы уплотнителями. Все проемы должны быть выполнены из нержавеющего металла.

3.8.	В свободных проемах под днищем фургона по бокам разместить не менее 3-х металлических багажных ящика для сварочного кабеля и других принадлежностей из оцинкованного металла 3 мм, усилить ребрами жесткости. Дверки ящиков на внутренних штангах LOMBARDI укомплектовать замками, имеющими единый ключ.

Изготовить ящик комбинированный для хранения насосов ГНОМ.

3.9.	Под днищем кузова-фургона между опорными балками разместить контейнер из оцинкованного металла толщиной не менее 3 мм, для перевозки труб длиной не менее 4 п.м. и диаметром до 150 мм.

3.10.	Отсек электростанции оборудовать системой удаления отработанных газов (выхлопную трубу оборудовать ограждением) и системой подачи воздуха для исключения подсасывания входных дверей отсека. Оборудовать электроагрегат теплоотводящим кожухом.

3.11.	Наружные поверхности кузова-фургона - оцинкованный лист толщиной 1 мм. Внутренние поверхности – комбинированные: отсек для бригады - ламинированная фанера 9 мм (темных оттенков) с отбортовкой алюминием 3,2 мм на высоте 400 мм от пола; а отсек электроагрегата - оцинкованный лист толщиной 0,8 мм. Перегородка между отсеками глухая, ламинированная с пенополиуретановым утеплителем. Внутреннее обрамление в отсеках – нержавеющий уголок. Каркас наружного обрамления фургона выполнить в виде широкого углового скругленного Оцинкованного профиля толщиной не менее 3,2мм и радиусом скругления  40мм.

3.12.	Обеспечить свободный доступ к пробке слива масла из картера двигателя. Заливную горловину топливного бака электростанции вывести к горловине топливного бака автомобиля.

3.13.	Крепление на гайках барашках газовых баллонов должно обеспечивать их быструю замену. Предусмотреть отверстия в полу фургона для прохода газовых шлангов на пластиковых втулках.

3.14.	На период транспортировки все агрегаты и отдельные узлы должны быть надежно закреплены.

3.15.	Внутреннюю проводку внутри кузова-фургона выполнить по схеме с изолированной нейтралью (IT), с постоянным контролем изоляции (контроль изоляции не должен быть основан на контроле не симметрии напряжений).

Для обеспечения питания электроустановок имеющих схему с глухо заземлённой нейтралью (TN-S), нейтраль генератора должна быть соединена с корпусом (рамой) электроагрегата и с заземляющим устройством. Контроль изоляции при этом должен быть выведен из работы.

Переключение между режимами работы нейтрали должно производится ручными органами управления (без проведения электромонтажных работ).

3.16.	Электроагрегат JCB G90QX US, сварочные аппараты ДС 250.33 и другие электрические агрегаты должны иметь надежное заземление в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Все кабели внутренней разводки должны быть в металлических (пол) и пластиковых коробах.

3.17.	Укомплектовать автомобиль:

- перечнем оборудования, инструмента и приспособлений;

- общей электрической схемой;

- инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности;

- паспортами и сертификатами на установленное оборудование;

- протоколом проверки уровня шума (звукового давления) на расстоянии 7м от работающего под нагрузкой в закрытом состоянии;

- одобрением типа транспортного средства на машину аварийно-ремонтную с возможностью перевозки людей в  отсеке для бригады;

- сертификаты НАКС на сварочные аппараты;

- паспортом транспортного средства.

3.18.	На внутренней стороне створок электрических шкафов выполнить однолинейную расчетную схему с указанием элементов защиты номинальных нагрузок и сечения проводов.

3.19.	Оснастить автомобиль:

-	двумя противооткатными упорами и держателями для них;

-	звуковым сигналом при движении задним ходом;

-	фаркопом крюк-петля и выводом для подключения электрооборудования прицепа;

-	предпусковым подогревателем;

-	гнездом прикуривателя в кабине водителя с подключением к электрической сети автомобиля.

3.20.	Кабину автомобиля и наружные поверхности кузова-фургона окрасить в цвет RAL 5015 с нанесением логотипа ПАО «МОЭК» на двери кабины и борта фургона, согласно Книге фирменного стиля (приложение).

3.21. Год выпуска — 2017.

Приложение

к техническому заданию на поставку

специализированных автомобилей МАВР